阶梯柱基计算书

项目名称_____________日    期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、示意图

基础类型：阶梯柱基		计算形式：程序自动计算

平面:

剖面:

二、基本参数

1．依据规范

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010－2002）

《简明高层钢筋混凝土结构设计手册（第二版）》

2．几何参数：

自动计算所得尺寸：

B1 = 1200 mm, 			 A1 = 1200 mm

H1 = 200 mm, 			 H2 = 200 mm

B  = 400 mm, 			 A = 500 mm

B3 = 1400 mm, 			 A3 = 1450 mm

无偏心：

B2 = 1200 mm, 			 A2 = 1200 mm

基础埋深d = 1.50 m

钢筋合力重心到板底距离as = 80 mm

3．荷载值：

(1)作用在基础顶部的基本组合荷载

F = 961.50 kN

Mx = -42.95 kN·m

My = 0.00 kN·m

Vx = -34.50 kN

Vy = 0.00 kN

折减系数Ks = 1.20

(2)作用在基础底部的弯矩设计值

绕X轴弯矩: M0x = Mx－Vy·(H1＋H2) = -42.95－0.00×0.40 = -42.95 kN·m

绕Y轴弯矩: M0y = My＋Vx·(H1＋H2) = 0.00＋-34.50×0.40 = -13.80 kN·m

(3)作用在基础底部的弯矩标准值

绕X轴弯矩: M0xk = M0x/Ks = -42.95/1.20 = -35.79 kN·m

绕Y轴弯矩: M0yk = M0y/Ks = -13.80/1.20 = -11.50 kN·m

4．材料信息：

混凝土： C30		钢筋： HPB235(Q235)

5．基础几何特性：

底面积：S = (A1＋A2)(B1＋B2) = 2.40×2.40 = 5.76 m2

绕X轴抵抗矩：Wx = (1/6)(B1+B2)(A1+A2)2 = (1/6)×2.40×2.402 = 2.30 m3

绕Y轴抵抗矩：Wy = (1/6)(A1+A2)(B1+B2)2 = (1/6)×2.40×2.402 = 2.30 m3

三、计算过程

1．修正地基承载力

修正后的地基承载力特征值 fa = 180.00 kPa

2．轴心荷载作用下地基承载力验算

计算公式：

按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）下列公式验算：

pk = (Fk＋Gk)/A								(5.2.2－1)

Fk = F/Ks = 961.50/1.20 = 801.25 kN

Gk = 20S·d = 20×5.76×1.50 = 172.80 kN

pk = (Fk＋Gk)/S = (801.25＋172.80)/5.76 = 169.11 kPa ≤ fa，满足要求。

3．偏心荷载作用下地基承载力验算

计算公式：

按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）下列公式验算：

当e≤b/6时，pkmax = (Fk＋Gk)/A＋Mk/W				(5.2.2－2)

pkmin = (Fk＋Gk)/A－Mk/W				(5.2.2－3)

当e＞b/6时，pkmax = 2(Fk＋Gk)/3la					(5.2.2－4)

X、Y方向同时受弯。

偏心距exk = M0yk/(Fk＋Gk) = 11.50/(801.25＋172.80) = 0.01 m

e = exk = 0.01 m ≤ (B1＋B2)/6 = 2.40/6 = 0.40 m

pkmaxX = (Fk＋Gk)/S＋M0yk/Wy

= (801.25＋172.80)/5.76＋11.50/2.30 = 174.10 kPa

偏心距eyk = M0xk/(Fk＋Gk) = 35.79/(801.25＋172.80) = 0.04 m

e = eyk = 0.04 m ≤ (A1＋A2)/6 = 2.40/6 = 0.40 m

pkmaxY = (Fk＋Gk)/S＋M0xk/Wx

= (801.25＋172.80)/5.76＋35.79/2.30 = 184.64 kPa

pkmax = pkmaxX＋pkmaxY－(Fk＋Gk)/S = 174.10＋184.64－169.11 = 189.63 kPa

≤ 1.2×fa = 1.2×180.00 = 216.00 kPa，满足要求。

4．基础抗冲切验算

计算公式：

按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）下列公式验算：

Fl ≤ 0.7·βhp·ft·am·h0							(8.2.7－1)

Fl = pj·Al										(8.2.7－3)

am = (at＋ab)/2									(8.2.7－2)

pjmax,x = F/S＋M0y/Wy = 961.50/5.76＋13.80/2.30 = 172.92 kPa

pjmin,x = F/S－M0y/Wy = 961.50/5.76－13.80/2.30 = 160.94 kPa

pjmax,y = F/S＋M0x/Wx = 961.50/5.76＋42.95/2.30 = 185.57 kPa

pjmin,y = F/S－M0x/Wx = 961.50/5.76－42.95/2.30 = 148.29 kPa

pj = pjmax,x＋pjmax,y－F/S = 172.92＋185.57－166.93 = 191.56 kPa

(1)柱对基础的冲切验算：

H0 = H1＋H2－as = 0.20＋0.20－0.08 = 0.32 m

X方向：

Alx = 1/2·(A1＋A2)(B1＋B2－B－2H0)－1/4·(A1＋A2－A－2H0)2

= (1/2)×2.40×(2.40－0.40－2×0.32)－(1/4)×(2.40－0.50－2×0.32)2

= 1.24 m2

Flx = pj·Alx = 191.56×1.24 = 236.59 kN

ab = min{A＋2H0, A1＋A2} = min{0.50＋2×0.32, 2.40} = 1.14 m

amx = (at＋ab)/2 = (A＋ab)/2 = (0.50＋1.14)/2 = 0.82 m

Flx ≤ 0.7·βhp·ft·amx·H0 = 0.7×1.00×1430.00×0.820×0.320

= 262.66 kN，满足要求。

Y方向：

Aly = 1/4·(2B＋2H0＋A1＋A2－A)(A1＋A2－A－2H0)

= (1/4)×(2×0.40＋2×0.32＋2.40－0.50)(2.40－0.50－2×0.32)

= 1.05 m2

Fly = pj·Aly = 191.56×1.05 = 201.54 kN

ab = min{B＋2H0, B1＋B2} = min{0.40＋2×0.32, 2.40} = 1.04 m

amy = (at＋ab)/2 = (B＋ab)/2 = (0.40＋1.04)/2 = 0.72 m

Fly ≤ 0.7·βhp·ft·amy·H0 = 0.7×1.00×1430.00×0.720×0.320

= 230.63 kN，满足要求。

(2)变阶处基础的冲切验算：

X方向：

Alx = 1/2·(A1＋A2)(B1＋B2－B3－2H0)－1/4·(A1＋A2－A3－2H0)2

= (1/2)×2.40×(2.40－1.40－2×0.12)－(1/4)×(2.40－1.45－2×0.12)2

= 0.79 m2

Flx = pj·Alx = 191.56×0.79 = 150.56 kN

ab = min{A3＋2H0, A1＋A2} = min{1.45＋2×0.12, 2.40} = 1.69 m

amx = (at＋ab)/2 = (A3＋ab)/2 = (1.45＋1.69)/2 = 1.57 m

Flx ≤ 0.7·βhp·ft·amx·H0 = 0.7×1.00×1430.00×1.570×0.120

= 188.59 kN，满足要求。

Y方向：

Aly = 1/4·(2B3＋2H0＋A1＋A2－A3)(A1＋A2－A3－2H0)

= (1/4)×(2×1.40＋2×0.12＋2.40－1.45)(2.40－1.45－2×0.12)

= 0.71 m2

Fly = pj·Aly = 191.56×0.71 = 135.67 kN

ab = min{B3＋2H0, B1＋B2} = min{1.40＋2×0.12, 2.40} = 1.64 m

amy = (at＋ab)/2 = (B3＋ab)/2 = (1.40＋1.64)/2 = 1.52 m

Fly ≤ 0.7·βhp·ft·amy·H0 = 0.7×1.00×1430.00×1.520×0.120

= 182.58 kN，满足要求。

5．基础受压验算

计算公式：《混凝土结构设计规范》（GB 50010－2002）

Fl ≤ 1.35·βc·βl·fc·Aln						(7.8.1-1)

局部荷载设计值：Fl = 961.50 kN

混凝土局部受压面积：Aln = Al = B×A = 0.40×0.50 = 0.20 m2

混凝土受压时计算底面积：Ab = min{3B, B1＋B2}×min{A＋2B, A1＋A2} = 1.56 m2

混凝土受压时强度提高系数：βl = sq.(Ab/Al) = sq.(1.56/0.20) = 2.79

1.35βc·βl·fc·Aln

= 1.35×1.00×2.79×14300.00×0.20

= 10783.19 kN ≥ Fl = 961.50 kN，满足要求。

6．基础受弯计算

计算公式：

按《简明高层钢筋混凝土结构设计手册（第二版）》中下列公式验算：

MⅠ=β/48·(L－a)2(2B＋b)(pjmax＋pjnx)				(11.4－7)

MⅡ=β/48·(B－b)2(2L＋a)(pjmax＋pjny)				(11.4－8)

(1)柱根部受弯计算：

G = 1.35Gk = 1.35×172.80 = 233.28kN

Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值：

pjnx = pjmin,x＋(pjmax,x－pjmin,x)(B1＋B2＋B)/2/(B1＋B2)

= 160.94＋(172.92－160.94)×(2.40＋0.40)/2/2.40

= 167.93 kPa

MⅠ = β/48·(B1＋B2－B)2[2(A1＋A2)＋A](pjmax,x＋pjnx)

= 1.0000/48×(2.40－0.40)2×(2×2.40＋0.50)×(172.92＋167.93)

= 150.54 kN·m

Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值：

pjny = pjmin,y＋(pjmax,y－pjmin,y)(A1＋A2＋A)/2/(A1＋A2)

= 148.29＋(185.57－148.29)×(2.40＋0.50)/2/2.40

= 170.81 kPa

MⅡ = β/48·(A1＋A2－A)2[2(B1＋B2)＋B](pjmax,y＋pjny)

= 1.0000/48×(2.40－0.50)2×(2×2.40＋0.40)×(185.57＋170.81)

= 139.37 kN·m

Ⅰ-Ⅰ截面受弯计算：

相对受压区高度： ζ= 0.043794 		配筋率： ρ= 0.002982

计算面积：954.30 mm2/m

Ⅱ-Ⅱ截面受弯计算：

相对受压区高度： ζ= 0.040478 		配筋率： ρ= 0.002756

计算面积：882.03 mm2/m

(2)变阶处受弯计算：

Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值：

pjnx = pjmin,x＋(pjmax,x－pjmin,x)(B1＋B2＋B3)/2/(B1＋B2)

= 160.94＋(172.92－160.94)×(2.40＋1.40)/2/2.40

= 170.42 kPa

MⅠ = β/48·(B1＋B2－B3)2[2(A1＋A2)＋A3](pjmax,x＋pjnx)

= 1.0000/48×(2.40－1.40)2×(2×2.40＋1.45)×(172.92＋170.42)

= 44.71 kN·m

Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值：

pjny = pjmin,y＋(pjmax,y－pjmin,y)(A1＋A2＋A3)/2/(A1＋A2)

= 148.29＋(185.57－148.29)×(2.40＋1.45)/2/2.40

= 178.19 kPa

MⅡ = β/48·(A1＋A2－A3)2[2(B1＋B2)＋B3](pjmax,y＋pjny)

= 1.0000/48×(2.40－1.45)2×(2×2.40＋1.40)×(185.57＋178.19)

= 42.40 kN·m

Ⅰ-Ⅰ截面受弯计算：

相对受压区高度： ζ= 0.094968 		配筋率： ρ= 0.006467

计算面积：776.03 mm2/m

Ⅱ-Ⅱ截面受弯计算：

相对受压区高度： ζ= 0.089838 		配筋率： ρ= 0.006118

计算面积：734.11 mm2/m

四、计算结果

1．X方向弯矩计算结果：

计算面积：954.30 mm2/m

采用方案：d12@100

实配面积：1130.97 mm2/m

2．Y方向弯矩计算结果：

计算面积：882.03 mm2/m

采用方案：d12@110

实配面积：1028.16 mm2/m